ТАБЛИЦА РЕЛЕ СТОЛА СНИМКОВ «МОВИПЛАН 800s»

| РЕЛЕ | КОНТАКТ | ЗОНА | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок А3 |  |  |  |  |
| К1 | обмотка | 15 | Готовность УРП к томогр. снимку. Подаётся +24В от УРП через контакт К2А при переводе колонны в исх. положение при ТОМО. |  |
|  | замык. | 19 | Пуск привода колонны при ТОМО (через TR10 ……). |  |
| К2-LD11 | обмотки | 21 | Готовность к ТОМО. +12В через TR15 (томогр. сис-ма собрана) и конт. К19В (колонна в исх. полож.) |  |
| К2А | замык. | 15 | Включение реле К1. |  |
| К2В | перекл. | 15 | Переключение цепи вкл. Ua при ТОМО через замык. контакт К3. |  |
| К3-LD5 | обмотка | 19 | Экспозиция при ТОМО. +12В через TR11 при гот-ти УРП к снимку, 0В через TR12 при штанге в зоне выбранного угла. |  |
|  | перекл. | 15 | Вкл. Ua при ТОМО. |  |
| К4-LD4 | обмотка | 17 | Перемещение колонны. Включается через TR5 с задержкой на выключение при командах на перемещение колонны вправо или влево. |  |
|  | размык. | 17 | Отключение тормозов колонны Y2, Y3. |  |
| К5-LD2 | обмотка | 17 | Колонна влево. +12В через S30 – крайнее левое положение, 0В через TR6. |  |
|  | перекл. | 15 | Управление приводом колонны – направление и скорость. |  |
|  | замык. | 15 | Управление приводом колонны, включ. К16. |  |
| К6-LD3 | обмотка | 17 | Колонна вправо. +12В через S33 – крайнее правое положение, 0В через TR7. |  |
| К6А | перекл. | 15 | Управление приводом колонны – направление и скорость. |  |
| К6А | замык. | 15 | Управление приводом колонны, включ. К16. |  |
| К6В | размык. | 21 | Выкл. К17 блока А4. |  |
| К7-LD10 | обмотка | 21 | ТОМО - 1я скорость. +12 через замык. контакт К11. |  |
|  | перекл. | 15 | Управление приводом колонны, ск-ти вправо. |  |
|  | перекл. | 15 | Управление приводом колонны, ск-ти влево. |  |
| К8-LD6 | обмотка | 21 | ТОМО - 2я скорость. 0В через TR8 при исх. полож. + нажата S15. |  |
|  | перекл. | 15 | Управление приводом колонны, ск-ти вправо. |  |
| К9-LD7 | обмотка | 21 | ТОМО - 3я скорость. 0В через TR9 при исх. полож. + нажата S16. |  |
|  | перекл. | 15 | Управление приводом колонны, ск-ти вправо. |  |
| К10-LD9 | обмотка | 21 | Растормаживание деки. 0В через TR13 при срабатывании фотопедали. |  |
|  | перекл. | 17 | Откл. от +26В Y8 / подкл. к +26В L2, L3. |  |
| К11-LD8 | обмотка | 21 | Готовность к ТОМО. 0В через TR14 при исх. полож. |  |
|  | перекл. | 21 | Выкл. подсветки S22 / вкл. Н2 (высота среза). |  |
|  | перекл. | 21 | Выкл. +12 с S22 / вкл. К7 и активация цепей формирования сигнала вкл. Ua через U9. |  |
| К13-LD1 | обмотка | 17 | Томогр. система собрана не полностью. 0В через TR22 при вкл. таймера U18 сигналом с U16:3 |  |
|  | замык. | 21 | Вкл. зв. сигнала Н3. |  |
| К14-LD14 | обмотка | 19 | Крайнее левое (по углу) полож. штанги. 0В через TR23 при собранной томогр. системе и -27град. |  |
|  | размык. | 21 | Выкл. К17 блока А4. |  |
| К15-LD15 | обмотка | 19 | Угол и скорость ТОМО выбраны. 0В через TR24 при нажатых: S14 или S15 или S16 (скорость) И S17 или S18 или S19 или S20 (угол). |  |
|  | замык. | 15 | Управление приводом. |  |
| К16-LD13 | обмотка | 17 | Привод колонны включен. 0В через К5 (движ. влево) или К6А (движ. вправо). |  |
|  | замык. | 15 | Самоподхват через контакт контроллера. |  |
|  | замык. | 15 | Управление приводом. |  |
|  |  |  | Блок А4 |  |
| К17-LD16 | обмотка | 21 | Возможность движения колонны вправо. +12 через К19А (исх. полож. при томо) или К6В (колонна вправо) и К14 (крайнее левое полож. штанги). |  |
|  | перекл. | 21 | Переключение цепей индикации. |  |
| К18-LD17 | обмотка | 21 | Команда на движение колонны влево. +12 через S21 (колонна влево). |  |
|  | замык. | 15 | Управление приводом колонны. |  |
| К19 | обмотка | 21 | Колонна в исходное полож. +12 через S11 (исх. полож.) и К20 (есть питание +12). |  |
| К19А | замык. | 21 | Вкл. индикаторов кнопок ск-тей и углов ТОМО. |  |
|  | размык. | 21 | Выключение К17. |  |
| К19В | перекл. | 15 | Управление приводом колонны. |  |
|  | замык. | 21 | Вкл. К2, К11 -> K7, активация кнопок ск-тей и углов ТОМО S14…S20. |  |
| К20-LD18 | обмотка | 21 | Есть питание +12. |  |
|  | замык. | 21 | Цепь вкл. К19. |  |
|  | замык. | 17 | Цепь контроля соединения штанги с консолью. |  |
| К21-LD19 | обмотка | 21 | Штанга соединена с решёткой. +12 через S26. |  |
|  | размык. | 17 |  |  |