Здравствуйте

 После замены батарейки нужно выполнить следующее:

 1 включить аппарат и нажимать клавишу "Delete" (очень редко "F2") до начала

 полосы загрузки.

 2 во время полосы загрузки нажать Ctrl+Alt+ArchiveRev, убедиться что на экране

 сообщение (введите пароль) затем покрутить трекбол или нажать клавишу, чтобы

 вернуться обратно в оболочку УЗИ.

 3 После того как пройдет загрузка нажать Ctrl+Alt+PatientID в появившемся меню

 выбрать пункт перейти в PC.

 4 в место пароля нажать клавишу Enter

 5 зайти в первый пункт меню и установить правильную дату и время (клавиши

 "пробел" и "минус"), нажать Esc

 6 выбрать предпоследний пункт меню (сохранить и выйти) и выключить аппарат.

