DTOL Video Capture Device Driver v1.0 beta
Руководство Пользователя


DTOL Video Capture Device Driver

[image: image10.png]


V 1.0 beta

Руководство пользователя.

2Общие замечания.

Конфигурирование драйвера.
2
Специальные элементы управления
3
Параметры устройства DTOL.
3
Видеосигнал.
3
Активная область и кадр.
3
Управление АЦП.
5
Схемы и панель инструментов для работы с ними.
6
Видео диалоги.
7
Видео источник (Video Source).
7
Видео формат (Video Format).
8
Известные проблемы.
9
Проблемы с конфигурацией.
9
Проблемы с устройством.
10


Общие замечания.

DTOL Video Capture Device Driver разработан для того, чтобы представлять устройства, соответствующие стандарту DTOL (Data Translation’s Open Layers), как стандартные устройства ввода видео для Windows95 (Video Capture Devices), позволяя, таким образом, широкому спектру существующего программного обеспечения взаимодействовать с устройствами DTOL. Драйвер соответствует всем требованиям, предъявляемым к Video Capture Device Drivers for Windows95.

Собственно драйвер является надстройкой над интерфейсом (API) DTOL, разработанным и поддерживаемым Data Translation( и требует библиотеку поддержки DTOL (файлы olfgapi.dll и olimgapi.dll). Необходимо также иметь в системе устройство (Frame Grabber) DTOL с соответственно установленными драйверами DTOL. Данная версия драйвера поддерживает работу только с одним устройством DTOL одновременно.

Конфигурирование драйвера.

Доступ к конфигурации осуществляется через элемент Multimedia в Панели Управления (Control Panel). В диалоге Multimedia Properties надо выбрать Advanced и из списка устройств выбрать DTOL Video Capture Device.

[image: image11.png]



В предлагаемом диалогом конфигурирования списке устройств DTOL выберите устройство, с которым необходимо работать (оно становится текущим). Данная версия драйвера поддерживает работу только с одним (текущим) устройством DTOL одновременно.

Некоторые из устройств DTOL поддерживают режим Passthrough, при котором видео отображается на экране монитора компьютера с минимальным привлечением ресурсов центрального процессора. Однако, на некоторых компьютерах перевод устройства в этот режим приводит к зависанию системы. Если это происходит, рекомендуется запретить режим Passthrough и, таким образом, оградить конечного пользователя от неприятностей.

Конечному пользователю также можно запретить изменять параметры, связанные с настройкой на сигнал. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы исключить изменение настройки на видеосигнал конечным пользователем. Кроме того, неправильная установка отдельных параметров может приводить к зависанию системы.

Специальные элементы управления

Для ввода необходимых параметров используются управляющие элементы, которые могут показаться Вам незнакомыми.

[image: image1.bmp]
Поле ввода со стрелками позволяет вводить числовую величину, не набирая её на клавиатуре. От стандартного отличается наличием перекладины между стрелками, позволяющей “протягивать” значение с помощью мыши.

[image: image2.bmp]
Нажатие с помощью мыши на стрелку вверх увеличивает числовую величину, а на стрелку вниз - уменьшает. Если кнопка мыши удерживается нажатой - изменение продолжается.

[image: image3.bmp]
Нажатие с помощью мыши на перекладину - при этом курсор такой, как показан - и перемещение мыши с удержанием нажатой кнопки вверх - увеличивает, а вниз - уменьшает величину.


Клавиши со стрелками вверх и вниз, а также PgUp и PgDn на клавиатуре также позволяют менять числовую величину, но при этом фокус должен находиться на поле ввода. Таким способом удобно подбирать какой-либо параметр, например, уровни чёрного и белого.

Параметры устройства DTOL.

Здесь даётся краткое описание параметров устройства. Более конкретную и полную информацию Вы можете получить, обратившись к документации, поставляемой вместе с устройством DTOL.

Видеосигнал.

Видеосигнал может быть композитный (Composite) или переменный (Variable Scan).

В случае композитного сигнала строчные синхроимпульсы (ССИ) и кадровые синхроимпульсы (КСИ) включены в сам сигнал и могут поступать от одного из следующих источников: непосредственно из сигнала с текущего видеовхода, специально заданного видеовхода или внешней линии. Синхроимпульсы выделяются путем сравнения сигнала с порогом (Sync Threshold).

В случае переменного сигнала (Variable Scan) синхроимпульсы должны поступать непосредственно от источника видеосигнала. В этом случае можно задавать активным либо фронт, либо срез внешнего импульса.

Фреймграббер дискретизирует пиксели с частотой Pixel Clock, которая может быть как внутренняя, так и внешняя. В последнем случае можно задавать активным либо фронт, либо срез внешнего сигнала.

Развертка – может быть чересстрочная (interlaced) и прогрессивная (non-interlaced). В первом случае изображение определяется двумя последовательными полями в видео сигнале, каждое из которых начинается по фронту КСИ. Во втором случае – изображение определяется одним полем. В любом случае горизонтальная линия определяется фронтом ССИ и поле состоит из некоторого количества горизонтальных линий.

Активная область и кадр.

Композитный (composite) видео сигнал включает помимо частей, которые могут быть визуализированы, также кадровые и строчные синхроимпульсы (КСИ и ССИ) и кадровые и строчные импульсы гашения – бланкирующие (КГИ и СГИ).

Sync Sentinel( позволяет автоматически вставлять пропущенные синхроимпульсы (например, в режиме перемотки или стоп - кадра видеомагнитофона). Для каждого синхроимпульса задаются две величины в процентах: где его начинать искать и где его вставить, если он не найден.

Активная область (Active Video Area) – это часть видео сигнала, содержащая действительно информацию об изображении (т.е. не бланкирующую и не синхронизирующую информацию).

Кадр (Frame) – часть активной области, подвергаемая дискретизации и захвату (capture).

Видео сигнал, соответствующий горизонтальной линии можно представить: 

[image: image12.png]Bron. 2| Cuema B} =] ?

i

e 4| I
orepn 1) [

[

ocrymo Gupepos: 4




Видео сигнал, соответствующий полю прогрессивной развёртки можно представить: 

[image: image13.png]b Ll ome

e

ueprin <] ||
oo L

ocrymo Gupepos: 4





Управление АЦП.

Обычно задаются уровни черного и белого, и видеосигнал дискретизируется между этими уровнями. Значения видеосигнала лежащие ниже уровня черного будут представлены черным, а выше уровня белого – белым. Особенность такого управления дискретизацией состоит в том, что эти параметры не зависят друг от друга.

Для DT3152 «родной» является другая схема управления: усиление, смещение, опора. Сначала к видеосигналу, поступившему с видеовхода, добавляется смещение – для сдвига относительно нуля. Затем то что получилось умножается на значение усиления (усиливается). Оцифровка результата происходит в диапазоне от 0 до уровня опоры (
Reference).

Соотношение двух методов управления дискретизацией иллюстрируют следующие формулы

Black Level = - Offset

White Level = Reference/Gain – Offset
Схемы и панель инструментов для работы с ними.

Диалоги Видео Формат и Видео Источник имеют панель инструментов для работы со схемами.

Схемой называется совокупность параметров устройства, однозначно определяющая его работу. Схемы устанавливаются раздельно для каждого из видеовходов устройства, однако существует режим, при котором для всех видеовходов устанавливается одна и та же схема (Based Source Mode).

Драйвер автоматически сохраняет в конце сеанса работы и восстанавливает в начале следующего сеанса текущие схемы для всех видеовходов устройства. Дополнительно Вы можете запоминать текущую схему под уникальным именем и впоследствии восстанавливать её, что должно избавить Вас от установки необходимых параметров каждый раз вручную.

Доступ к схемам предоставляет панель инструментов.

[image: image4.bmp]
Выбрать нужный видеовход устройства DTOL.

[image: image5.bmp]
Установить схему для выбранного видеовхода.

[image: image6.bmp]
Сохранить текущие параметры устройства в виде схемы. Появится диалог, в котором у Вас будет запрошено имя схемы.

[image: image7.bmp]
Удалить ненужную схему. Появится диалог, в котором Вы можете это делать.

[image: image8.bmp]
Получить доступ к специальным параметрам, если это разрешено конфигурацией. Появится соответствующий диалог.

[image: image9.bmp]
Установить одну и ту же схему для всех входов (Based Source Mode). Схема для текущего видеовхода будет установлена для остальных.

Видео диалоги.

Видео источник (Video Source).

Диалог позволяет установить уровни чёрного и белого, что исключительно важно для получения качественного видео. Диалог имеет также панель инструментов для работы со схемами (подробнее – см. соответствующий раздел).

Можно выбрать один из следующих режимов.

· [image: image14.png]N EEEEER
2 deparo

. Bucora /[
:

il

oo [ J2]  sepe o
Wipms 12 |2]  sueors 2|2

ocrymo Gupepos: 4

Orvera

i




Автоподстройка – в данной версии драйвера не реализована.

· Уровни чёрного и белого – позволяет независимо устанавливать эти уровни.

· [image: image15.png]DTOL Video Capture Device Driver Configuration
b Texuues yerposerso
EX DT3152 Fame Grabber =]
Bepcun 1 0beta Taima yrporcrsa

ByAlesLvov (&) ¥ Paspeusms crewsanrs perympos
©1397 TANALIY IV Zanperims Passthvough pextim




Усиление, смещение, опора – альтернативный способ регулировки (только для DT3152).

Для грубой установки рекомендуется пользоваться полосами прокрутки, для более точной – использовать поля редактирования со стрелками (см. 

Специальные элементы управления
).

Об известных неприятностях при работе с DT3152 см. 

Проблемы с устройством.

Видео формат (Video Format).

Диалог позволяет выбрать размер и положение области ввода (кадра), а также задать простейшее геометрическое преобразование. Диалог имеет также панель инструментов для работы со схемами (подробнее – см. соответствующий раздел).

[image: image16.jpg]



Об известных неприятностях при работе с DT3152 см. 

Проблемы с устройством.

Известные проблемы.

Проблемы с конфигурацией.

Ниже перечислены известные проблемы, которые могут возникнуть у Вас в связи с неправильной конфигурацией устройства, т.е. когда используемая Вами программа не может открыть драйвер.

Сообщение об ошибке
Рекомендации

Невозможно найти необходимый компонент для запуска.
Это может быть связано с отсутствием библиотеки поддержки DTOL в Вашей системе. Для нормальной работы драйвера необходимы библиотеки olfgapi.dll и olimgapi.dll, расположенные в каталоге SYSTEM.

Устройств DTOL не обнаружено или Нет текущего устройства.
Видимо не установлен или установлен неправильно «родной» драйвер устройства DTOL, и процедуру его установки придётся повторить.

Устройство уже используется.
Устройство уже используется какой-либо программой. Возможно какая-либо программа использовала устройство и не освободила его при завершении своей работы (например, аварийном). В последнем случае придётся перезагрузить систему.

Устройство не обнаружено или не отвечает.
Либо неправильно установлен драйвер устройства, либо устройство реально не установлено в системе.

Использование невозможно.
Данный драйвер ожидает от устройства определённый минимум возможностей, которые оно должно поддерживать. Если устройство не обеспечивает этого минимума – использование его с данным драйвером невозможно (нам очень жаль, но, возможно, это вообще не фреймграббер).

Недостаточно памяти.
Драйвер требует очень немного памяти собственно для своей работы и данное сообщение означает, что свободной памяти в системе аварийно мало.

Если приведённые рекомендации не дадут положительного эффекта или Вы получаете что-то типа «Неизвестная ошибка», проделайте следующее.

Корректно (по возможности) выйдете из системы и выключите компьютер. Запустите компьютер снова примерно через минуту.

Если это не помогло, рекомендуем повторить процедуру установки драйвера для устройства DTOL и данного драйвера.
Проблемы с устройством.

Ниже перечислены проблемы, которые могут возникнуть у Вас, если Вы используете устройство DT3152. К сожалению, полностью избавится от этих проблем в данной версии драйвера не удалось.

· Иногда при некоторых значениях уровней видеоввод приостанавливается. Подберите ближайшие значения, при которых устройство функционирует нормально.

· Если размер получаемого кадра (произведение ширины на высоту) меньше 64К, то иногда это приводит к зависанию системы.

· Для чересстрочного сигнала верх кадра почему-то предполагается заданным в единицах строк одного поля. Т.е., если, например, высота активной области – 400 строк (по 200 на каждое поле), значения для кадра: верх = 20, высота = 380 – выглядят правильными, однако, при установке их, видеоввод прекращается. С точки зрения DT3152 правильным является: верх = 20, высота = 400 – 20 * 2 = 360.

Были приложены титанические усилия, чтобы Вам не удалось загнать DT3152 в «мёртвое» состояние, из которого это устройство не выбирается, какие параметры ни задавай. Однако, если Вам это удалось, и устройство отказывается работать даже после холодной перезагрузки – удалите файл $DT3152.INI в каталоге WINDOWS (при этом Вы теряете все сохранённые в этом файле схемы, но работоспособность устройства должна восстановится).








































PAGE  
13

